艺术与设计系画室电动窗帘采购项目采购需求

| 序号 | 名称 | 货物参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗蜂巢帘 | 面料： 1、半遮光蜂巢帘面料参数：产品规格:宽度≥25mm，厚度≥100um；面料成分：纤维涤纶；重量:≥190g/m2；遮光率不低于:60%；双层面料。 2、半遮光蜂巢帘面料概述：采用降噪纤维无纺布编制面料；蜂巢面料不变形，不褪色，与蜂巢面料复合而成；达到不低于60%遮光，有效隔音降噪，节能隔热；面料之间的粘合用固体热溶胶，经过4小时以上高温融化制作，不含任何致癌物质。 3、环保标准：GB50325-2010。面料中化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和规范要求。 4、面料中有害物质含量要符合GB1840-2010国家纺织产品基本安全技术规范。 5、防火等级：GB50222-2017标准中的B2级及以上。 6、以上参数投标时需提供SGS检测报告佐证。 7、中标后由中标人提供色板供招标人选择，价格不予调整。 边框： 采用6063铝合金型材，每套长4.5 m，宽1.5m，壁厚≥1.0mm，裸露面静电粉末喷涂处理；配件之间的衔接采用ABS工程塑料或尼龙材质，达到一定的抗高温，抗老化。边框与窗框之间不得漏光。 电机： 1、蜂巢电机参数：双输出轴电机内置遥控接收,单机可控；额定扭矩: 0.8-1.5Nm；额定转速: 30-45rpm；额定电压: DC12-24V；额定功率：10-20W；噪声指数：≤45dB；电机长度:满足使用需求；工作温度：-10℃～+60℃能正常工作。 2、蜂巢帘电机概述：专用蜂巢帘电机（适用高温条件下稳定持久运行)；隐藏式电机，机身不得裸露在蜂巢帘机构以外；双输出带减震胶，运行恒速稳定。 3、投标时需提供EMC测试报告，测试报告中通过传导发射、辐射发射、谐波电流发射、电压波动和闪烁、静电放电、浪涌、注入电流等测试项目，测试结果符合2014/30/EU要求。 | 21 | 套 |  |  |
| 2 | 控制系统 | 共五间教室，每间教室配2套控制系统，控制系统需隐藏，可单控，可双控，也可选择性控制。投标时需提供计量质量检测研究院出具的产品功能检测报告（体现远程控制功能及功率限定功能） | 10 | 套 |  |  |
| 3 | 电气线路 | 电气布线符合国家相关用电规范，确保用电安全，满足使用需求。电缆及配件颜色与现场环境协调。投标人根据现场状况综合报价，中标后价格不作调整。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：其他未注明零部件、配件、安装至屋顶所需的主辅材及安装、调试、培训等费用由投标人根据产品性能自行考虑，满足招标人使用需求，中标后价格不予调整。 1、供应商应以满足招标人使用需求的包括货物所涉及有关项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、运输、测量、保险、安装、调试、培训、保修、所需零配件、验收、关税等一切费用。 2、质量保证及保修期：以上所要求提供证明文件的原件均需在中标后签订合同前给采购人进行核验，项目完工验收合格之日起算至少2年保修期,终身维护。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，成交人无条件立即给予维修，采购人不再为此向成交人支付费用。 |  |  |  |  |  |  |